Машина тестоотсадочная валково-поршневая ТСМ-2 предназначена для отсадки изделий из теста на приемные лотки. Принцип работы машины основан на валково-поршневой группе дюз отсадки теста. Дозирование при этом определяется ходом поршня. Система управления на базе программируемого контроллера позволяет моментально настраивать режимы работы, снижая время и упрощая переход к выпуску различных видов продукции.

| Технические характеристики | ТСМ-2 |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час | расчетная* |
| Количество отсадочных дюз, шт. | 9 |
| Тип конвейера | ленточный |
| Ширина конвейера, мм | 600 |
| Длина отсадочного противня, мм | 600х500** |
| Минимальное время цикла отсадки 1 ряда, сек | 2 |
| Рабочий объем бункера, л | 45 |
| Подогрев бункера | электрический |
| Номинальное напряжение | 230В 50Гц |
| Установленная мощность, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 400 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм | 6 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2000х1100х1500 |
| Масса, кг, не более | 300 |

* Производительность машины в кг/час при постоянной подаче отсадочных противней можно рассчитать по формуле:

P = (3600/T)xNxM

Где: T – время отсадки, сек

N – количество отсадочных дюз, шт.

M – масса одного элемента, кг

Пример расчета для:

T = 2 сек, N = 9 шт., M = 0,015 кг

P = (3600/2)x9x0,015 = 243 кг/час

** длина противня настраивается на панели оператора в диапазоне 400-1200 мм.

Преимущества:

- Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

- Мотор-редукторы Tramec и Transtecno (Италия).

- Преобразователи частоты Mitsubishi (Япония) и Delta (Тайвань).

- Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).

- Рельсовые направляющие и фланцевые каретки H.S.A.C. и HIWIN (Тайвань).

- Элементы управления EMAS (Турция).

- Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.

Особенности:

- Необходимо наличие пневматического компрессора с производительностью на входе не менее 600 л/мин и ресивером не менее 200 л.

- Подогрев бака нагревательными проводами. ПИД-регулирование установленной температуры. Максимальная температура конструктивно ограничена 100 °С.

- Раздельная точная регулировка каждой дюзы позволяет достичь минимального весового расхождения между изделиями.

- Регулировка принимающего стола в диапазоне 200 мм позволяет установить необходимую высоту изделия.

Гарантия:

- Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента ввода оборудования в эксплуатацию при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

- В течение гарантийного срока наши специалисты оказывают консультации и производят ремонт оборудования.

- После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

- Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Машина тестоотсадочная валково-поршневая ТСМ-2 | 1 |
| Технический паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость оборудования:

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.

| Стоимость на условиях FCA Пенза | Рубли с НДС |
| --- | --- |
| Машина тестоотсадочная валково-поршневая ТСМ-2 | 2 391 000,00 |
| Функция поворотных дюз | 190 000,00 |
| Автоматизированный подъемный стол | 231 000,00 |
| Водяная рубашка обогрева бункера | 104 000,00 |
| Каркас из нержавеющей стали | 277 000,00 |

Доставка оборудования:

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

- СДЭК		- www.cdek.ru

- Деловые Линии	- www.dellin.ru

- ПЭК		- www.pecom.ru

- GTD		- www.gtdel.com

Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99